# Изменения в государственные сметные нормативы
Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования
(приложение N 2 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 ноября 2017 г. N 1575/пр)

В сборник 12 "Технологические трубопроводы" внести следующие изменения.

Раздел III. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.

Изложить государственные элементные сметные нормы в следующей редакции:

| Таблица ГЭСНм 12-21-060 | Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 426 мм |
| --- | --- |

Состав работ:

Для нормы 12-21-060-01:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.

02. Разметка мест прокладки трубопровода.

03. Очистка поверхности труб.

04. Монтаж трубопровода в траншее.

05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-060-02 по 12-21-060-10:

01. Расконсервация концов труб.

02. Комплектование.

03. Резка концов труб.

04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.

05. Обработка концов труб под сварку.

06. Установка и снятие центратора.

07. Сборка стыка.

08. Подогрев стыка.

09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.

10. Визуальный и измерительный контроль.

| Измеритель: | 100 м (норма 12-21-060-01); 1 стык (нормы с 12-21-060-02 по 12-21-060-10) |
| --- | --- |
| 12-21-060-01 | Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 426 мм |
|  | Добавлять на 1 стык, толщина стенки: |
| 12-21-060-02 | 6 мм |
| 12-21-060-03 | 7 мм |
| 12-21-060-04 | 8 мм |
| 12-21-060-05 | 9 мм |
| 12-21-060-06 | 10 мм |
| 12-21-060-07 | 11 мм |
| 12-21-060-08 | 12 мм |
| 12-21-060-09 | 13 мм |
| 12-21-060-10 | 14 мм |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 12-21- 060-01 | 12-21- 060-02 | 12-21- 060-03 | 12-21- 060-04 | 12-21- 060-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 53,68 | 11,37 | 11,85 | 12,53 | 13,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| # 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 36,57 | 4,47 | 5 | 5,43 | 5,84 |
| # 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 12,32 | 2,9 | 3,29 | 3,53 | 3,76 |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 | маш.-ч | 15,56 |  |  |  |  |
| 91.10.11-071 | Машина для резки труб переносная | маш.-ч |  | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 8,69 |  |  |  |  |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч |  | 1,57 | 1,71 | 1,9 | 2,08 |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные импортного производства 60-500 А | маш.-ч |  | 3,13 | 3,41 | 3,79 | 4,16 |
| 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| # 4 | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический газообразный |  |  | 0,375 | 0,377 | 0,38 | 0,383 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг |  | 0,559 | 0,562 | 0,566 | 0,569 |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная |  | 13,455 |  |  |  |  |
| 01.7.11.07-0183 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э50А | т |  | 0,0009 | 0,0012 | 0,0015 | 0,0018 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 12-21- 060-06 | 12-21- 060-07 | 12-21- 060-08 | 12-21- 060-09 | 12-21- 060-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 13,88 | 13,98 | 14,08 | 14,18 | 14,28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| # 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,27 | 6.34 | 6,4 | 6,47 | 6,52 |
| # 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 4 | 4,05 | 4,09 | 4,14 | 4,18 |
| 91.10.11-071 | Машина для резки труб переносная | маш.-ч | 0.36 | 0,38 | 0,39 | 0,4 | 0,41 |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч | 2,27 | 2,29 | 2,31 | 2,33 | 2,34 |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные импортного производства 60-500 А | маш.-ч | 4,54 | 4,58 | 4,61 | 4,65 | 4,68 |
| 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| # 4 | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический газообразный |  | 0,386 | 0,391 | 0,396 | 0,4 | 0,405 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,572 | 0,582 | 0,593 | 0,603 | 0,613 |
| 01.7.11.07-0183 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э50А | т | 0,0021 | 0,0025 | 0,0028 | 0,0032 | 0,0035 |

| Таблица ГЭСНм 12-21-061 | Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 530 мм |
| --- | --- |

Состав работ:

Для нормы 12-21-061-01:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.

02. Разметка мест прокладки трубопровода.

03. Очистка поверхности труб.

04. Монтаж трубопровода в траншее.

05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-061-02 по 12-21-061-08:

01. Расконсервация концов труб.

02. Комплектование.

03. Резка концов труб.

04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.

05. Обработка концов труб под сварку.

06. Установка и снятие центратора.

07. Сборка стыка.

08. Подогрев стыка.

09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.

10. Визуальный и измерительный контроль.

| Измеритель: | 100 м (норма 12-21-061-01); 1 стык (нормы с 12-21-061-02 по 12-21-061-08) |
| --- | --- |
| 12-21-061-01 | Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 530 мм |
|  | Добавлять на 1 стык, толщина стенки: |
| 12-21-061-02 | 8 мм |
| 12-21-061-03 | 9 мм |
| 12-21-061-04 | 10 мм |
| 12-21-061-05 | 11 мм |
| 12-21-061-06 | 12 мм |
| 12-21-061-07 | 13 мм |
| 12-21-061-08 | 14 мм |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 12-21- 061-01 | 12-21- 061-02 | 12-21- 061-03 | 12-21- 061-04 | 12-21- 061-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 58,45 | 16,59 | 16.65 | 16,7 | 17,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 5,5 | 5.5 | 5,5 | 5,5 |
| # 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 38,62 | 6,49 | 6,58 | 6,68 | 6,96 |
| # 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 12,68 | 4,12 | 4,21 | 4,3 | 4,5 |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 | маш.-ч | 17,22 |  |  |  |  |
| 91.10.11-071 | Машина для резки труб переносная | маш.-ч |  | 0,4 | 0,41 | 0,41 | 0,42 |
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 8,72 |  |  |  |  |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мощность 60 | маш.-ч |  | 2,37 | 2,37 | 2,38 | 2,46 |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные импортного производства 60-500 А | маш.-ч |  | 4,73 | 4,74 | 4,75 | 4,92 |
| 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| # 4 | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический газообразный |  |  | 0,44 | 0,446 | 0,453 | 0,468 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг |  | 0,616 | 0,626 | 0,636 | 0,646 |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная |  | 20,739 |  |  |  |  |
| 01.7.11.07-0183 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э50А | т |  | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 01.7.11.07-0185 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э60А | т |  | 0,0012 | 0,0017 | 0,0021 | 0,0026 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 12-21- 061-06 | 12-21- 061-07 | 12-21- 061-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 17,69 | 18,19 | 18,69 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| # 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,23 | 7,41 | 7,58 |
| # 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 4,69 | 4,78 | 4,87 |
| 91.10.11-071 | Машина для резки труб переносная | маш.-ч | 0,42 | 0,43 | 0,43 |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч | 2,54 | 2,63 | 2,71 |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные импортного производства 60-500 А | маш.-ч | 5,08 | 5,25 | 5,41 |
| 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| # 4 | Материалы |  |  |  |  |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический газообразный |  | 0,476 | 0,485 | 0,496 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,656 | 0,666 | 0,676 |
| 01.7.11.07-0183 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э50А | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 01.7.11.07-0185 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э60А | т | 0,003 | 0,0035 | 0,0039 |

| Таблица ГЭСНм 12-21-062 | Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 630 мм |
| --- | --- |

Состав работ:

Для нормы 12-21-062-01:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.

02. Разметка мест прокладки трубопровода.

03. Очистка поверхности труб.

04. Монтаж трубопровода в траншее.

05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-062-02 по 12-21-062-08:

01. Расконсервация концов труб.

02. Комплектование.

03. Резка концов труб.

04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.

05. Обработка концов труб под сварку.

06. Установка и снятие центратора.

07. Сборка стыка.

08. Подогрев стыка.

09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.

10. Визуальный и измерительный контроль.

| # Измеритель: | 100 м (норма 12-21-062-01); 1 стык (нормы с 12-21-062-02 по 12-21-062-08) |
| --- | --- |
| 12-21-062-01 | Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 630 мм |
|  | Добавлять на 1 стык, толщина стенки: |
| 12-21-062-02 | 8 мм |
| 12-21-062-03 | 9 мм |
| 12-21-062-04 | 10 мм |
| 12-21-062-05 | 11 мм |
| 12-21-062-06 | 12 мм |
| 12-21-062-07 | 13 мм |
| 12-21-062-08 | 14 мм |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 12-21- 062-01 | 12-21- 062-02 | 12-21- 062-03 | 12-21- 062-04 | 12-21- 062-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 62,43 | 17,85 | 18,15 | 18,44 | 18,98 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| # 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 40,22 | 6,69 | 6,88 | 7,06 | 7,27 |
| # 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 12,71 | 4,18 | 4,33 | 4,47 | 4,61 |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 | маш.-ч | 18,76 |  |  |  |  |
| 91.10.11-071 | Машина для резки труб переносная | маш.-ч |  | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,47 |
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 8,75 |  |  |  |  |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч |  | 2,51 | 2,55 | 2,59 | 2,66 |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные импортного производства 60-500 А | маш.-ч |  | 5,02 | 5,1 | 5,17 | 5,32 |
| 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| # 4 | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический газообразный |  |  | 0,673 | 0,694 | 0,715 | 0,734 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг |  | 0,619 | 0,635 | 0,651 | 0,667 |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная |  | 29,594 |  |  |  |  |
| 01.7.11.07-0183 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э50А | т |  | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 |
| 01.7.11.07-0185 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э60А | т |  | 0,0016 | 0,0021 | 0,0027 | 0,0032 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 12-21- 062-06 | 12-21- 062-07 | 12-21- 062-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 19,52 | 20,06 | 20,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| # 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,47 | 7,69 | 7,9 |
| # 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 4,74 | 4,88 | 5,02 |
| 91.10.11-071 | Машина для резки труб переносная | маш.-ч | 0,48 | 0,5 | 0,51 |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч | 2,73 | 2,81 | 2,88 |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные импортного производства 60-500 А | маш.-ч | 5,46 | 5,61 | 5,75 |
| 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| # 4 | Материалы |  |  |  |  |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический газообразный |  | 0,736 | 0,747 | 0,753 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,683 | 0,699 | 0,715 |
| 01.7.11.07-0183 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э50А | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 01.7.11.07-0185 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э60А | т | 0,0038 | 0,0043 | 0,0048 |

| Таблица ГЭСНм 12-21-063 | Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 720 мм |
| --- | --- |

Состав работ:

Для нормы 12-21-063-01:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.

02. Разметка мест прокладки трубопровода.

03. Очистка поверхности труб.

04. Монтаж трубопровода в траншее.

05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-063-02 по 12-21-063-10:

01. Расконсервация концов труб.

02. Комплектование.

03. Резка концов труб.

04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.

05. Обработка концов труб под сварку.

06. Установка и снятие центратора.

07. Сборка стыка.

08. Подогрев стыка.

09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.

10. Визуальный и измерительный контроль.

| Измеритель: | 100 м (норма 12-21-063-01); 1 стык (нормы с 12-21-063-02 по 12-21-063-10) |
| --- | --- |
| 12-21-063-01 | Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 720 мм |
|  | Добавлять на 1 стык, толщина стенки: |
| 12-21-063-02 | 8 мм |
| 12-21-063-03 | 9 мм |
| 12-21-063-04 | 10 мм |
| 12-21-063-05 | 11 мм |
| 12-21-063-06 | 12 мм |
| 12-21-063-07 | 13 мм |
| 12-21-063-08 | 14 мм |
| 12-21-063-09 | 15 мм |
| 12-21-063-10 | 16 мм |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 12-21- 063-01 | 12-21- 063-02 | 12-21- 063-03 | 12-21- 063-04 | 12-21- 063-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 64,75 | 20,43 | 21,06 | 21,38 | 21,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| # 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 42,78 | 7,56 | 7,93 | 8,12 | 8,39 |
| # 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 13,28 | 4,79 | 5,02 | 5,14 | 5,31 |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 | маш.-ч | 20,22 |  |  |  |  |
| 91.10.11-071 | Машина для резки труб переносная | маш.-ч |  | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8т | маш.-ч | 9,28 |  |  |  |  |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч |  | 2,77 | 2,91 | 2,98 | 3,08 |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные импортного производства 60-500 А | маш.-ч |  | 5,53 | 5,81 | 5,95 | 6,16 |
| 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| # 4 | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический газообразный |  |  | 0,708 | 0,718 | 0,728 | 0,738 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг |  | 0,622 | 0,643 | 0,665 | 0,688 |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная |  | 38,906 |  |  |  |  |
| 01.7.11.07-0183 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э50А | т |  | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 01.7.11.07-0185 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э60А | т |  | 0,0018 | 0,0024 | 0,003 | 0,0035 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 12-21- 063-06 | 12-21- 063-07 | 12-21- 063-08 | 12-21- 063-09 | 12-21- 063-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 22,88 | 23,9 | 24,92 | 25,94 | 26,96 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| # 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,99 | 9,59 | 10,18 | 10,78 | 11,37 |
| # 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 5,69 | 6,07 | 6,45 | 6,83 | 7,21 |
| 91.10.11-071 | Машина для резки труб переносная | маш.-ч | 0,49 | 0,5 | 0,51 | 0,52 | 0,53 |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч | 3,3 | 3,52 | 3,73 | 3,95 | 4,16 |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные импортного производства 60-500 А | маш.-ч | 6,6 | 7,03 | 7,46 | 7,89 | 8,32 |
| 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| # 4 | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический газообразный |  | 0,744 | 0,75 | 0,756 | 0,762 | 0,769 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,71 | 0,733 | 0,756 | 0,779 | 0,802 |
| 01.7.11.07-0183 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э50А | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0185 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э60А | т | 0,0041 | 0,0048 | 0,0054 | 0,006 | 0,0066 |

| Таблица ГЭСНм 12-21-064 | Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 820 мм |
| --- | --- |

Состав работ:

Для нормы 12-21-064-01:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.

02. Разметка мест прокладки трубопровода.

03. Очистка поверхности труб.

04. Монтаж трубопровода в траншее.

05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-064-02 по 12-21-064-11:

01. Расконсервация концов труб.

02. Комплектование.

03. Резка концов труб.

04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.

05. Обработка концов труб под сварку.

06. Установка и снятие центратора.

07. Сборка стыка.

08. Подогрев стыка.

09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.

10. Визуальный и измерительный контроль.

| Измеритель: | 100 м (норма 12-21-064-01); 1 стык (нормы с 12-21-064-02 по 12-21-064-11) |
| --- | --- |
| 12-21-064-01 | Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 820 мм |
|  | Добавлять на 1 стык, толщина стенки: |
| 12-21-064-02 | 9 мм |
| 12-21-064-03 | 10 мм |
| 12-21-064-04 | 11 мм |
| 12-21-064-05 | 12 мм |
| 12-21-064-06 | 13 мм |
| 12-21-064-07 | 14 мм |
| 12-21-064-08 | 15 мм |
| 12-21-064-09 | 16 мм |
| 12-21-064-10 | 17 мм |
| 12-21-064-11 | 18 мм |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 12-21- 064-01 | 12-21- 064-02 | 12-21- 064-03 | 12-21- 064-04 | 12-21- 064-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 76,1 | 23,6 | 24,02 | 24,44 | 25,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| # 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 46,96 | 8,2 | 8,79 | 9,38 | 10,54 |
| # 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 14,13 | 5,06 | 5,45 | 5,84 | 6,56 |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 | маш.-ч | 22,72 |  |  |  |  |
| 91.10.11-071 | Машина для резки труб переносная | маш.-ч |  | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 |
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 10,11 |  |  |  |  |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч |  | 3,14 | 3,34 | 3,54 | 3,98 |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные импортного производства 60-500 А | маш.-ч |  | 6,27 | 6,67 | 7,07 | 7,96 |
| 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч |  | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| # 4 | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический газообразный |  |  | 0,735 | 0,739 | 0,742 | 0,774 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг |  | 0,651 | 0,68 | 0,771 | 0,831 |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная |  | 50,492 |  |  |  |  |
| 01.7.11.07-0183 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э50А | т |  | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 01.7.11.07-0185 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э60А | т |  | 0,0026 | 0,0032 | 0,0038 | 0,0043 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 12-21- 064-06 | 12-21- 064-07 | 12-21- 064-08 | 12-21- 064-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 26,67 | 27,79 | 28,91 | 30,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| # 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,69 | 12,86 | 14,01 | 16,24 |
| # 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 7,27 | 7,99 | 8,7 | 9,41 |
| 91.10.11-042 | Установки для обработки кромок труб | маш.-ч |  |  |  | 1,08 |
| 91.10.11-071 | Машина для резки труб переносная | маш.-ч | 0,5 | 0,52 | 0,55 | 0,57 |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч | 4,42 | 4,87 | 5,31 | 5,75 |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные импортного производства 60-500 А | маш.-ч | 8,84 | 9,73 | 10,61 | 11,49 |
| 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| # 4 | Материалы |  |  |  |  |  |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический газообразный |  | 0,807 | 0,839 | 0,871 | 0,904 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,891 | 0,951 | 1,011 | 1,071 |
| 01.7.11.07-0183 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э50А | т | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,001 |
| 01.7.11.07-0185 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э60А | т | 0,0051 | 0,0059 | 0,0067 | 0,0075 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 12-21- 064-10 | 12-21- 064-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 31,15 | 32,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,5 | 5,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,14 | 18,03 |
| 3 | Машины и механизмы |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 9,86 | 10,3 |
| 91.10.11-042 | Установки для обработки кромок труб | маш.-ч | 1,1 | 1,12 |
| 91.10.11-071 | Машина для резки труб переносная | маш.-ч | 0,6 | 0,62 |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч | 6,18 | 6,61 |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные импортного производства 60-500 А | маш.-ч | 12,35 | 13,21 |
| 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,52 | 0,52 |
| 91.17.03-011 | Нагреватель индукционный дизельный | маш.-ч | 0,26 | 0,26 |
| 4 | Материалы |  |  |  |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический газообразный |  | 0,936 | 0,968 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,272 | 0,304 |
| 01.7.11.07-0183 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э50А | т | 0,001 | 0,001 |
| 01.7.11.07-0185 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э60А | т | 0,0083 | 0,0091 |

| Таблица ГЭСНм 12-21-065 | Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 1020 мм |
| --- | --- |

Состав работ:

Для нормы 12-21-065-01:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.

02. Разметка мест прокладки трубопровода.

03. Очистка поверхности труб.

04. Монтаж трубопровода в траншее.

05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-065-02 по 12-21-065-12:

01. Расконсервация концов труб.

02. Комплектование.

03. Резка концов труб.

04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.

05. Обработка концов труб под сварку.

06. Установка и снятие центратора.

07. Сборка стыка.

08. Подогрев стыка.

09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.

10. Визуальный и измерительный контроль.

| Измеритель: | 100 м (норма 12-21-065-01); 1 стык (нормы с 12-21-065-02 по 12-21-065-12) |
| --- | --- |
| 12-21-065-01 | Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 1020 мм |
|  | Добавлять на 1 стык, толщина стенки: |
| 12-21-065-02 | 12 мм |
| 12-21-065-03 | 13 мм |
| 12-21-065-04 | 14 мм |
| 12-21-065-05 | 15 мм |
| 12-21-065-06 | 16 мм |
| 12-21-065-07 | 17 мм |
| 12-21-065-08 | 18 мм |
| 12-21-065-09 | 19 мм |
| 12-21-065-10 | 20 мм |
| 12-21-065-11 | 21 мм |
| 12-21-065-12 | 22 мм |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 12-21- 065-01 | 12-21- 065-02 | 12-21- 065-03 | 12-21- 065-04 | 12-21- 065-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 89,13 | 32,51 | 34,24 | 35,96 | 37,69 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| # 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 58,27 | 14,02 | 15,37 | 16,69 | 18,02 |
| # 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 16,65 | 8,05 | 8,73 | 9,4 | 10,07 |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 | маш.-ч | 24,97 |  |  |  |  |
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 4,01 | 1,83 | 1,95 | 2,06 | 2,18 |
| 91.10.11-071 | Машина для резки труб переносная | маш.-ч |  | 0,5 | 0,51 | 0,54 | 0,58 |
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 12,64 |  |  |  |  |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мошность 60 кВт | маш.-ч |  | 4,14 | 4,69 | 5,23 | 5,77 |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные импортного производства 60-500 А | маш.-ч |  | 8,28 | 9,37 | 10,45 | 11,53 |
| 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч |  | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 91.17.03-011 | Нагреватель индукционный дизельный | маш.-ч |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| # 4 | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический газообразный |  |  | 1,116 | 1,131 | 1,145 | 1,159 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг |  | 0,311 | 0,315 | 0,319 | 0,322 |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная |  | 77,873 |  |  |  |  |
| 01.7.11.07-0183 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э50А | т |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 01.7.11.07-0185 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э60А | т |  | 0,0056 | 0,0059 | 0,0071 | 0,0083 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 12-21- 065-06 | 12-21- 065-07 | 12-21- 065-08 | 12-21- 065-09 | 12-21- 065-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 39,42 | 41,66 | 43,89 | 46,13 | 48,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| # 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,43 | 22,09 | 23,73 | 25,37 | 27,01 |
| # 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 10,74 | 11,69 | 12,63 | 13,57 | 14,51 |
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 2,3 | 2,46 | 2,61 | 2,76 | 2,91 |
| 91.10.11-042 | Установки для обработки кромок труб | маш.-ч | 1,08 | 1,15 | 1,21 | 1,28 | 1,34 |
| 91.10.11-071 | Машина для резки труб переносная | маш.-ч | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч | 6,31 | 6,79 | 7,28 | 7,76 | 8,25 |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные импортного производства 60-500 А | маш.-ч | 12,61 | 13,58 | 14,55 | 15,52 | 16,49 |
| 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 91.17.03-011 | Нагреватель индукционный дизельный | маш.-ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| # 4 | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический газообразный |  | 1,173 | 1,188 | 1,202 | 1,216 | 1,231 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,326 | 0,33 | 0,333 | 0,337 | 0,341 |
| 01.7.11.07-0183 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э50А | т | 0,001 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 01.7.11.07-0185 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э60А | т | 0,0095 | 0,0107 | 0,0119 | 0,0131 | 0,0141 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 12-21- 065-11 | 12-21- 065-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 50,59 | 52,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,5 | 5,5 |
| # 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,65 | 30,29 |
| # 3 | Машины и механизмы |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 15,45 | 16,39 |
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 3,06 | 3,21 |
| 91.10.11-042 | Установки для обработки кромок труб | маш.-ч | 1,41 | 1,47 |
| 91.10.11-071 | Машина для резки труб переносная | маш.-ч | 0,63 | 0,63 |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч | 8,73 | 9,22 |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные импортного производства 60-500 А | маш.-ч | 17,46 | 18,43 |
| 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,52 | 0,52 |
| 91.17.03-011 | Нагреватель индукционный дизельный | маш.-ч | 0,33 | 0,33 |
| # 4 | Материалы |  |  |  |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический газообразный |  | 1,245 | 1,259 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,344 | 0,348 |
| 01.7.11.07-0183 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э50А | т | 0.0011 | 0,0011 |
| 01.7.11.07-0185 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э60А | т | 0,0151 | 0,0161 |

| Таблица ГЭСНм 12-21-066 | Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 1220 мм |
| --- | --- |

Состав работ:

Для нормы 12-21-066-01:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.

02. Разметка мест прокладки труб.

03. Очистка поверхности труб.

04. Монтаж трубопровода в траншее.

05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-066-02 по 12-21-066-16:

01. Расконсервация концов труб.

02. Комплектование.

03. Резка концов труб.

04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.

05. Обработка концов труб под сварку.

06. Установка и снятие центратора.

07. Сборка стыка.

08. Подогрев стыка.

09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.

10. Визуальный и измерительный контроль.

| Измеритель: | 100 м (норма 12-21-066-01); 1 стык (нормы с 12-21-066-02 по 12-21-066-16) |
| --- | --- |
| 12-21-066-01 | Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 1220 мм |
|  | Добавлять на 1 стык, толщина стенки: |
| 12-21-066-02 | 12 мм |
| 12-21-066-03 | 13 мм |
| 12-21-066-04 | 14 мм |
| 12-21-066-05 | 15 мм |
| 12-21-066-06 | 16 мм |
| 12-21-066-07 | 17 мм |
| 12-21-066-08 | 18 мм |
| 12-21-066-09 | 19 мм |
| 12-21-066-10 | 20 мм |
| 12-21-066-11 | 21 мм |
| 12-21-066-12 | 22 мм |
| 12-21-066-13 | 23 мм |
| 12-21-066-14 | 24 мм |
| 12-21-066-15 | 25 мм |
| 12-21-066-16 | 26 мм |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 12-21- 066-01 | 12-21- 066-02 | 12-21- 066-03 | 12-21- 066-04 | 12-21- 066-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 101,63 | 38,71 | 41,16 | 43,62 | 46,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| # 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 65,55 | 17,26 | 19,33 | 21,41 | 23,47 |
| # 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 19,26 | 9,75 | 10,99 | 12,23 | 13,46 |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 27,02 |  |  |  |  |
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 4,02 | 2,13 | 2,39 | 2,66 | 2,92 |
| 91.10.11-071 | Машина для резки труб переносная | маш.-ч |  | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,61 |
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 15,25 |  |  |  |  |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч |  | 5,38 | 5,95 | 6,52 | 7,09 |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные импортного производства 60-500 А | маш.-ч |  | 10,75 | 11,89 | 13,03 | 14,17 |
| 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч |  | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 91.17.03-011 | Нагреватель индукционный дизельный | маш.-ч |  | 0,34 | 0,61 | 0,89 | 1,16 |
| # 4 | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический газообразный |  |  | 1,394 | 1,407 | 1,419 | 1,427 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг |  | 0,376 | 0,377 | 0,378 | 0,379 |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная |  | 112,29 |  |  |  |  |
| 01.7.11.07-0183 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э50А | т |  | 0,001 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 01.7.11.07-0185 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э60А | т |  | 0,0067 | 0,0069 | 0,0085 | 0,0102 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 12-21- 066-06 | 12-21- 066-07 | 12-21- 066-08 | 12-21- 066-09 | 12-21- 066-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 48,52 | 50,76 | 53,01 | 55,25 | 57 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| # 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,8 | 28,36 | 29,93 | 31,5 | 32,8 |
| # 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 14,7 | 15,69 | 16,69 | 17,68 | 18,27 |
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 3,18 | 3,27 | 3,36 | 3,45 | 3,58 |
| 91.10.11-042 | Установки для обработки кромок труб | маш.-ч | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,44 |
| 91.10.11-071 | Машина для резки труб переносная | маш.-ч | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,67 |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч | 7,66 | 8,09 | 8,52 | 8,96 | 9,51 |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные импортного производства 60-500 А | маш.-ч | 15,31 | 16,18 | 17,04 | 17,91 | 19,02 |
| 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 91.17.03-011 | Нагреватель индукционный дизельный | маш.-ч | 1,43 | 1,53 | 1,62 | 1,72 | 1,75 |
| # 4 | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический газообразный |  | 1,443 | 1,454 | 1,465 | 1,476 | 1,486 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,38 | 0,381 | 0,382 | 0,383 | 0,387 |
| 01.7.11.07-0183 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э50А | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0012 |
| 01.7.11.07-0185 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э60А | т | 0,0118 | 0,0134 | 0,0151 | 0,0167 | 0,0175 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 12-21- 066-11 | 12-21- 066-12 | 12-21- 066-13 | 12-21- 066-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 58.74 | 60,49 | 65,12 | 69,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| # 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,11 | 35,42 | 38,91 | 42,38 |
| # 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 18,86 | 19,45 | 21,38 | 23,3 |
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 3,72 | 3,85 | 4,35 | 4,85 |
| 91.10.11-042 | Установки для обработки кромок труб | маш.-ч | 1,46 | 1,49 | 1,52 | 1,54 |
| 91.10.11-071 | Машина для резки труб переносная | маш.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч | 10,07 | 10,63 | 11,66 | 12,69 |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные импортного производства 60-500 А | маш.-ч | 20,14 | 21,25 | 23,31 | 25,37 |
| 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 91.17.03-011 | Нагреватель индукционный дизельный | маш.-ч | 1,79 | 1,82 | 1,96 | 2,1 |
| # 4 | Материалы |  |  |  |  |  |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический газообразный |  | 1,497 | 1,508 | 1,523 | 1,539 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,392 | 0,396 | 0,401 | 0,407 |
| 01.7.11.07-0183 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э50А | т | 0,0012 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0014 |
| 01.7.11.07-0185 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э60А | т | 0,0182 | 0,019 | 0,0199 | 0,0209 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 12-21- 066-15 | 12-21- 066-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 74,39 | 79,02 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,5 | 5,5 |
| # 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45,86 | 49,33 |
| # 3 | Машины и механизмы |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 25,23 | 27,15 |
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 5,34 | 5,84 |
| 91.10.11-042 | Установки для обработки кромок труб | маш.-ч | 1,57 | 1,59 |
| 91.10.11-071 | Машина для резки труб переносная | маш.-ч | 0,7 | 0,7 |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч | 13,72 | 14,75 |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные импортного производства 60-500 А | маш.-ч | 27,43 | 29,49 |
| 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,52 | 0,52 |
| 91.17.03-011 | Нагреватель индукционный дизельный | маш.-ч | 2,24 | 2,38 |
| # 4 | Материалы |  |  |  |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический газообразный |  | 1,554 | 1,569 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,412 | 0,417 |
| 01.7.11.07-0183 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э50А | т | 0,0015 | 0,0016 |
| 01.7.11.07-0185 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э60А | т | 0,0218 | 0,0228 |