# Изменения в государственные сметные нормативы
Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы
(приложение N 1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 ноября 2017 г. N 1575/пр)

В сборник 9 "Строительные металлические конструкции" внести следующие изменения.

Раздел III. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.

Изложить государственную элементную сметную норму в следующей редакции:

| Таблица ГЭСН 09-02-026 | Устройство стальных объемных монтажных приспособлений в шахтных сооружениях глубиной до 40 метров |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Разметка мест установки приспособлений.

02. Зачистка места установки платиков.

03. Прихватка платиков.

04. Сборка стальных приспособлений.

05. Подача приспособлений в зону монтажа.

06. Фиксация приспособлений распорными винтами.

| Измеритель: | т |
| --- | --- |
| 09-02-026-01 | Устройство стальных объемных монтажных приспособлений в шахтных сооружениях глубиной до 40 метров |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 09-02- 026-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 11,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,64 |
| 3 | Машины и механизмы |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,63 |
| 91.05.05-017 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 0,96 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 |
| 91.17.01-002 | Выпрямители сварочные однопостовые номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,29 |
| 4 | Материалы |  |  |
| 01.1.02.09-0011 | Ткань асбестовая АТ-2 с хлопковым волокном толщиной 1,7 мм |  | 0,04 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,20 |
| 01.7.17.07-0053 | Круг шлифовальный размером 180x10x22 мм | шт. | 0,20 |
| 07.2.07.13 | Конструкции стальные, не включенные в группы | т | 1 |

В сборник 10 "Деревянные конструкции" внести следующие дополнения.

Раздел I. Общие положения.

Дополнить пунктом 1.10.21 следующего содержания:

1.10.21 Нормами таблицы 10-01-034 на установку в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх-профилей не учтены затраты на установку противомоскитных сеток, данные затраты следует учитывать по нормам таблицы 10-01-037.

Раздел III. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.

Дополнить государственными элементными сметными нормами следующего содержания:

# Раздел 1. Деревянные конструкции

# Подраздел 1.4. Окна

| Таблица ГЭСН 10-01-037 | Установка противомоскиных сеток |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка кронштейнов с разметкой и креплением саморезами (с помощью шуруповерта).

02. Установка противомоскитной сетки на кронштейны.

| Измеритель: | 100 шт. |
| --- | --- |
| 10-01-037-01 | Установка противомоскитных сеток |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 10-01- 037-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,71 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих |  | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 |
| 3 | Машины и механизмы |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 |
| 4 | Материалы |  |  |
| 01.7.15.14-0021 | Шуруп для ГВЛ: 3,9/25 | 100 шт. | 8,0667 |
| 01.7.04.11 | Фурнитура | 100 шт. | 4,0000 |
| 08.1.02.17 | Сетка противомоскитная | м2 | П |

В сборник 13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии" внести следующие изменения.

Раздел I. Общие положения.

Пункты 1.13.14 и 1.13.15 изложить в следующей редакции:

1.13.14. Нормы таблицы 13-06-005 предусматривают очистку бетонных поверхностей с удалением верхнего слоя бетона до оголения зерен крупного заполнителя. В случае, если проектом предусмотрена гидроструйная очистка бетонных поверхностей от грубого строительного мусора, грязи, цементного молочка и т.п. следует применять норму 46-08-044-02.

1.13.15. ГЭСН сборника 13 по гидроструйной очистке в колодцах, защите железобетонных поверхностей с применением полимерсиликатных защитных составов, нанесению парафиновой эмульсии, устройству галтели предусматривают производство работ в канализационных колодцах (камерах, резервуарах и т.п.). При производстве указанных работ в коллекторах к нормам трудозатрат следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 13.2.

В сборник 17 "Водопровод и канализация - внутренние устройства" внести следующие дополнения.

Раздел III. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.

Дополнить государственными элементными сметными нормами следующего содержания:

# Раздел 1. Водопровод и канализация - внутренние устройства

| Таблица ГЭСН 17-01-010 | Установка люков сантехнических (ревизионных), экранов под ванну |
| --- | --- |

Состав работ:

Для нормы 17-01-010-01

01. Подготовка люка к установке, примерка, выверка люка по уровню с разметкой.

02. Нанесение герметика по периметру люка с помощью монтажного пистолета.

03. Установка люка по предварительной разметке с креплением саморезами.

04. Нанесение герметика по внешней границе люка с помощью монтажного пистолета.

Для нормы 17-01-010-02

01. Подготовка люка к установке, примерка, выверка люка по уровню с разметкой.

02. Нанесение клея по периметру люка с помощью монтажного пистолета.

03. Установка люка по предварительной разметке с временным креплением малярным скотчем.

04. Нанесение герметика по внешней границе люка с помощью монтажного пистолета.

Для нормы 17-01-010-03

01. Сборка экрана (установка фурнитуры экрана).

02. Установка экрана под ванну с регулировкой.

| Измеритель: | 100 шт. |
| --- | --- |
|  | Установка люков сантехнических (ревизионных): |
| 17-01-010-01 | с креплением саморезами |
| 17-01-010-02 | без механического крепления |
| 17-01-010-03 | Установка экранов под ванну |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 17-01- 010-01 | 17-01- 010-02 | 17-01- 010-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,63 | 15,45 | 20,60 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих |  | 3,00 | 3,00 | 2,70 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 1,94 |
| 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,27 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 1,67 |
| 4 | Материалы |  |  |  |  |
| 01.7.15.14-1054 | Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2x60 мм | 100 шт. | 4,0400 | - | - |
| 14.1.05.01-1000 | Клеи жидкие гвозди | кг | - | 5,7133 | - |
| 14.5.01.07-1000 | Герметик клей силиконовый | л | 7,1400 | 3,5700 | - |
| 07.2.06.02 | Люки ревизионные | шт. | 100,00 | 100,00 | - |
| 11.2.04.06 | Экраны под ванну | шт. | - | - | 100,00 |

В сборник 20 "Вентиляция и кондиционирование воздуха" внести следующие дополнения.

Раздел III. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.

Дополнить государственными элементными сметными нормами следующего содержания:

# Раздел 2. Конструктивные элементы монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха

| Таблица ГЭСН 20-02-002 | Установка решеток жалюзийных |
| --- | --- |

Состав работ:

Для нормы 20-02-002-08

01. Подготовка технологического отверстия вентиляционной системы.

02. Разметка и сверление отверстий для креплений вентиляционной решетки с последующей установкой дюбеля.

03. Нанесение герметика по периметру вентиляционной решетки.

04. Установка вентиляционной решетки с креплениями шурупами.

| Измеритель: | 100 шт. |
| --- | --- |
| 20-02-002-08 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 20-02- 002-08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,80 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих |  | 3,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 |
| 3 | Машины и механизмы |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,003 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |
| 4 | Материалы |  |  |
| 01.7.15.07-0152 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт. | 4,0400 |
| 14.5.01.07-1000 | Герметик клей силиконовый | л | 2,1267 |
| 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт. | П |
| 19.2.03.07 | Решетка вентиляционная пластмассовая | шт. | 100,00 |

В сборник 26 "Теплоизоляционные работы" внести следующие изменения и дополнения.

Раздел I. Общие положения.

Дополнить пунктом 1.26.30 следующего содержания:

1.26.30. Нормой 26-01-035-01 предусмотрено утепление фасадов минераловатными плитами на основе стекловолокна в 1 (один) слой толщиной 100 мм с плотностью слоя не менее 45 кг/м3. Нормой 26-01-035-02 предусмотрено утепление фасадов минераловатными плитами на основе стекловолокна в два слоя суммарной толщиной 150 мм: с плотностью нижнего слоя не менее 19 кг/м3 и верхнего - не менее 45 кг/м3.

Раздел II. Исчисление объемов работ.

Пункты 2.26.15 и 2.26.16 изложить в следующей редакции:

2.26.15. В нормах табл. 26-01-035, 26-01-045 площадь изолируемой поверхности стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема исчислять по обводу наружной коробки.

2.26.16. В нормах табл. 26-01-035, 26-01-045 площадь изолируемых архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии, пояски и т.п.) следует включать в общую площадь изолируемой поверхности стен.

Раздел III. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.

Дополнить государственными элементными сметными нормами следующего содержания:

# Раздел 1. Теплоизоляционные работы

# Подраздел 1.2. Изоляция холодных поверхностей строительных конструкций, холодильников теплоизоляционными изделиями

| Таблица ГЭСН 26-01-035 | Изоляция стен изделиями из минераловатных плит на основе стекловолокна с креплением дюбелями при работе с люльки |
| --- | --- |

Состав работ:

Для нормы 26-01-035-01

01. Резка плит

02. Установка плит

03. Сверление отверстий с установкой тарельчатых дюбелей

04. Перемещение люльки при подаче материалов (подъем/спуск)

Для нормы 26-01-035-02

01. Резка плит

02. Установка плит первого и второго слоя

03. Сверление отверстий с установкой тарельчатых дюбелей (для первого и второго слоя)

04. Перемещение люльки при подаче материалов (подъем/спуск)

| Измеритель: | 100 м2 |
| --- | --- |
|  | Изоляция стен изделиями из минераловатных плит на основе стекловолокна с креплением дюбелями при работе с люльки: |
| 26-01-035-01 | в один слой толщиной 100 мм |
| 26-01-035-02 | в два слоя общей толщиной 150 мм |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 26-01- 035-01 | 26-01- 035-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,17 | 24,87 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих |  | 3,3 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,50 | 0,58 |
| 3 | Машины и механизмы |  |  |  |
| 91.06.09-022 | Люлька самоподъемная, грузоподъемность до 300 кг | маш.-ч | 6,69 | 10,56 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,50 | 0,58 |
| 4 | Материалы |  |  |  |
| 01.7.15.07 | Дюбели полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем | 100 шт. | 3,08 | 4,71 |
| 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт. | П | П |
| 12.2.05.08 | Плиты теплоизоляционные на основе стекловолокна | м3 | 10,30 | 15,45 |