Оглавление

1	Сборник на проектные работы	1

2	Смета на проектные работы	5

2.1	Внешний вид документа	6

2.2	Добавление расценки в смету	6

2.3	Автоматический выбор нужной для расчета расценки из группы	7

2.4	Расчет стоимости позиции	8

2.4.1	Расчет по базовой формуле	8

2.4.2	Расчет с использование интерполяции и экстраполяции	9

2.4.3	Формулы из распоряжения РЖД	10

2.5	Коэффициенты к позиции	12

2.5.1	Коэффициенты из нормативной базы	12

2.5.2	Добавление к-тов в ручном режиме	13

2.5.3	Условные обозначения для коэффициентов	13

2.6	Коэффициенты относительной стоимости	14

2.7	Индексация позиций	15

Прежде, чем перейти к описанию режима составления смет на проектные работы, остановимся на Сборниках на проектные работы, с использованием которых сметы составляются.

Сборник на проектные работы

Внешний вид сборника на проектные работы, как это принято в рамках концепции ПК ГРАНД-Смета, полностью напоминает вид печатного издания:

У расценок проектного сборника есть ряд отличительных особенностей:

- Наличие информации о группе расценок, используемых при определении стоимости проектирования, в зависимости от показателей объекта

- Наличие постоянных величин А и Б, с использованием которых в смете определяется стоимость проектирования

- Наличие данных о Диапазонах значений основного показателя объекта

- Наличие коэффициентов относительной стоимости, которые разделяют общую стоимость проектирования на составляющие в зависимости от стадии проектирования П, Р или РД

- Значения коэффициентов на условия работ могут содержать три значения в зависимости от стадии проектирования

- Для любого к-та на условия производства работ предусмотрен дополнительный признак «Обязательный для применения к-нт». При добавлении в смету расценок с такими к-тами программа автоматически добавит в список к-тов у позиции все «Обязательные для применения к-ты»

- Для каждой позиции в сборнике предусмотрена информация о ссылке на номер части, главы, таблицы сборника цен на проектные работы. Данная информация используется в сметах и выводится на печать в формах.

Все остальные данные о позиции сборника как-то Обоснование, Наименование, Измеритель, К-нт кратности, Примечания и Комментарий аналогичны обычным сборникам нормативной базы.

Смета на проектные работы

Для составления смет на проектные работы в ГРАНД-Смете предусмотрен документ «Смета на проектные работ»

Внешний вид документа

После создания новой смете ее внешний вид будет следующим:

Внешний вид документа в большей своей части совпадает с выходной формой 2П с тем лишь исключением, что на экране данные более детализированы, при этом часть колонок, которые есть на экране в документ не выводятся.

Добавление расценки в смету

Перенос расценки из нормативной базы в смету осуществляется как обычно, либо через команду Добавить в смету, либо через буфер. Так же, можно использовать и режим перетаскивания драг-дроп.

После добавления нужной позиции из нормативной базы, в смету переносится вся информация, которая необходима для расчета стоимости проектируемого объекта.

Поскольку любой объекта проектирования имеет свои показатели, то выбор нужной позиции из группы расценок осуществляется исходя их этих показателей. Так, например, в сборниках базовых цен на проектирование СБЦ табл. 1, "Объекты водоснабжения и канализации" (2008г.) есть 7 позиций, которые могут быть выбраны для расчета стоимости в зависимости от производительности проектируемого объекта. При производительности объекта до 0,1 тыс.м3/ч выбирается п.1, при производительности св. 0,1 до 0,9 тыс.м3/ч выбирается п.2 и т.д.

Автоматический выбор нужной для расчета расценки из группы

После того, как расценка добавлена в смету, необходимо ввести Количество. При этом, если выбор нужной расценки обусловлен Количеством, другими словами, показателем проектируемого объекта, то подбор нужной позиции будет произведен автоматически на основании таблицы Стоимостей:

Вводя для нашего примера Количество, равное 15, что соответствуют производительности объекта 15 тыс.м3/ч будет автоматически выбрана позиция, соответствующая п.6 указанной таблицы:

Введя объем, равный 40, выберется позиция соответствующая п.7 указанной таблицы:

Расчет стоимости позиции

После того, как указано Количество (показатель проектируемого объекта Х), производится расчет стоимости позиции в соответствии с Методическими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве:

Расчет по базовой формуле

Базовая цена разработки проектной и рабочей документации определяется по формуле:

| С = (А + B*X) * Ki | где «A» и «B» – постоянные величины для определенного интервала основного показателя проектируемого объекта, в тыс. руб.; Х – основной показатель проектируемого объекта; Ki – коэффициент, отражающий инфляционные процессы в проектировании на момент определения цены проектных работ для строительства объекта. |
| --- | --- |

При расчете стоимости так же учитываются следующие факторы:

Если проектируемый объект имеет значение основного показателя (Количество) меньше минимального или больше максимального показателей указанных в Доп. Информации на вкладке Стоимости, то стоимость автоматически будет определяется путем экстраполяции. Указанное положение распространяется и на те случаи, когда в таблице цен перед минимальным и после максимального показателя стоят соответственно слова «до» и «свыше».:

- Если показатель мощности объекта (Количество) меньше табличного показателя, стоимость будет определяется по формуле:

| С = А + B * (0,4 * Хmin + 0,6 * Хзад), | где A, B - постоянные величины, принятые по таблице для минимального значения показателя; Хmin - минимальный показатель, приведенный в таблице; Хзад - показатель проектируемого объекта (количество) |
| --- | --- |

- Если показатель мощности объекта (Количество) больше табличного показателя, стоимость будет определяется по формуле:

| Ц = A + B * (0,4 * Хmах + 0,6 * Хзад) | где A, B - постоянные величины, принимаемые по таблице для максимального значения показателя; Хmах - максимальный показатель, приведенный в таблице; Хзад - показатель проектируемого объекта (Количество). |
| --- | --- |

- Расчет с использование интерполяции и экстраполяции

Для случаев, когда в таблице приведено только значение "а", а количество не совпадает с приведенными в таблице, то стоимость автоматически определяется путем интерполяции или экстраполяции. Позиции, которые участвуют при интерполяции/экстраполяции можно увидеть в Доп. информации по позиции на вкладке Стоимости. Они выделены синим цветом.

Пример интерполяции:

При экстраполяции в сторону уменьшения или увеличения величина поправки к цене уменьшается на 40% (при расчете величины поправки вводится понижающий коэффициент К=0,6)

Пример экстраполяции в сторону уменьшения:

Пример экстраполяция в сторону увеличения:

Формулы из распоряжения РЖД

Следует обратить внимание, что в случаях, когда количество в позиции меньше половины минимального или больше удвоенного максимального показателя, приведенных в таблице, расчет стоимости в автоматическом режиме не осуществляется (смотреть п. 2.1.3 МУ). Такие позиции будут отнесены программой к ошибке. При этом в программе предусмотрены дополнительные опции, которые позволяют производить автоматический расчет такого рода позиций (формулы из распоряжения РЖД):

Когда количество в позиции меньше половины минимального показателя приведенных в таблице, расчет стоимости может быть осуществлен по формуле:

Цбаз = [A + B * (0,4 * Xmin + 0,6 * 0,5 Xmin)] * Кпониж

Кпониж = Хзад / 0,5 Xmin

где:

A, B - постоянные величины, принимаемые по таблице минимального значения показателя;

Xmin - минимальный показатель, приведенный в таблице

Кпониж - понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу:

Хзад - показатель проектируемого объекта (Количество).

Если значение понижающего коэффициента менее 0,1, то минимальное значение понижающего коэффициента принимается в размере 0,1.

Когда количество в позиции больше табличного показателя приведенных в таблице в два и более раз, расчет стоимости может быть осуществлен по формуле:

| Ц = A + B * (0,4 * Хmах + 0,6 * Хзад) | где A, B - постоянные величины, принимаемые по таблице для максимального значения показателя; Хmах - максимальный показатель, приведенный в таблице; Хзад - показатель проектируемого объекта (Количество). |
| --- | --- |

Коэффициенты к позиции

После того, как расценка добавлена в смету, к ней могут быть применены коэффициенты, учитывающие дополнительные факторы, влияющие на трудоемкость проектирования. Данные коэффициенты необходимо указывать в Доп. информации по позиции на вкладке «Коэффициенты»

Коэффициенты можно добавлять как из нормативной базы, так и вручную.

Коэффициенты из нормативной базы

Для того, чтобы добавить к-нт, предусмотренный Общими указаниями, технической частью, либо иным нормативным документом, необходимо нажать на кнопку Добавить из БД. После этого, список коэффициентов будет разделен на две части и в нижней части будет выведен список всех доступных к-тов. Для того, чтобы добавить к-нт в позицию сметы его необходимо перетащить из нижней части списка в верхний. При этом можно сразу выделить все необходимые к-ты и перетащить их все за один раз.

Для того, чтобы отключить вывод коэффициентов из нормативной базы, необходимо отжать кнопку «Добавить из БД».

Добавление к-тов в ручном режиме

Для того, чтобы добавить свой коэффициент, необходимо нажать на кнопку «Добавить». Значение к-та вводится в колонке, которая соответствуют требуемой стадии проектирования. Выбор той или иной стадии проектирования (П или РД) осуществляется в параметрах сметы. В дальнейшем, при изменении стадийности будет выбираться соответствующие этой стадии значение для добавленных к-тов.

Условные обозначения для коэффициентов

Для каждого коэффициента в списке автоматически генерируется его условное обозначение в результирующей формуле расчета стоимости. При необходимости, это условное обозначение может быть изменено на любое другое.

Коэффициенты относительной стоимости

У части расценок в нормативной базе приведены коэффициенты относительной стоимости разработки проектной документации в процентах от цены. Увидеть эту информацию можно как в нормативной базе, так и в смете в Доп. информации на вкладке Коэффициенты относительной стоимости, либо нажав левый плюсик непосредственно у самой позиции

Если те или иные разделы проектной документации приведенные в списке не выполняются, то их необходимо либо удалить, либо отключить, сделав их неучтенными. При этом можно выделять сразу несколько строк.

Исключение из списка к-тов относительной стоимости ненужных строк приводит к пересчету суммарного коэффициента относительной стоимости Котн, который также указывается в результирующей формуле расчета.

Исключать (удалять) коэффициенты относительной стоимости можно и в конце сметы. В этом случае они будут исключены (удалены) из позиций сметы, где они встречаются.

В графе Стоимость для каждого коэффициента относительной стоимости указывается его величина в рублях.

Индексация позиций

Для того, чтобы проиндексировать позицию сметы, необходимо в параметрах сметы добавить строку с индексом и натащить ее на нужную позицию, либо выделить предварительно несколько позиций и перетащить на них, либо можно натащить индекс на заголовок раздела. Значение индекса указывается в колонках для каждой стадии проектирования, либо только в той, которая используется при расчете сметы

Способ индексации сметы определяется на вкладке Индексы

Если индексы в смете учитываются в каждой позиции сметы, то в формуле расчета стоимости будет добавлено соответствующее условное обозначение в виде идентификатора Кинф.