ГРАНД-Смета. Ресурсное ранжирование в локальной смете

Оглавление

Вступление	1

Настройки для ранжирования	1

Включение режима ранжирования	2

Определение ресурсов-представителей	3

Расчёт стоимости основных ресурсов на основании стоимости ресурса-представителя	8

Расчёт стоимости малообъёмных ресурсов	10

Вступление

Ресурсное ранжирование позволяет снизить трудоёмкость работы при определении стоимости по локальной смете ресурсным методом. Поскольку ресурсное ранжирование в основном предназначено для материалов, здесь и далее будет рассматриваться пример работы с группой Материалы. При этом следует иметь в виду, что все нижеописанные алгоритмы реализованы в ПК «ГРАНД-Смета» для каждой группы ресурсов: Трудозатраты, Машины и механизмы, Оборудование и т.д.

Первое, что требуется при ресурсном ранжировании – это указать для локальной сметы процент так называемых малообъёмных материалов, имеющих незначительный удельный вес в общей стоимости сметы. Поскольку малообъёмные материалы практически не влияют на сметную стоимость, то нецелесообразно искать по ним информацию о реальных текущих ценах (это пустая трата времени). Достаточно проиндексировать базисную цену по таким материалам величиной средневзвешенного индекса удорожания по группе основных материалов. На практике, на стадии «проект» процент малообъёмных материалов может составлять 7÷12%, на предпроектной стадии «обоснование инвестиций» – 12÷17%, а при экспресс-оценке сметной стоимости допускается возможность не отслеживать позиции материалов с 20-ти процентной суммарной стоимостью.

Настройки для ранжирования

В окне с параметрами локальной сметы на закладке Ранжирование для каждой группы ресурсов указывается процент отсечения – то есть, какую долю от общей стоимости группы составляют основные материалы без учёта малообъёмных.

Включение режима ранжирования

Режим ранжирования предусмотрен как для ведомости ресурсов, которую можно раскрыть в конце документа в бланке сметы, так и при работе с ведомостью ресурсов в отдельном окне. В обоих случаях используются одинаковые опции и выполняются аналогичные действия.

После того как включено ранжирование, каждая группа ресурсов обрабатывается по единому алгоритму:

  - Список ресурсов сортируется в зависимости от заданного значения опции Цены для ранжирования строго по убыванию общей стоимости ресурса. По умолчанию выбрано значение Базисные цены. При необходимости можно переключить опцию на Текущие цены;

  - В сортированном списке вычисляется накопительная стоимость с учётом каждого очередного ресурса в списке;

  - Ресурс, с учётом которого накопительная стоимость оказывается больше либо равна проценту отсечения по группе, считается последним в группе основных ресурсов;

  - Все последующие ресурсы, после определённого в предыдущем пункте, вносятся в группу малообъёмных ресурсов.

Вся дальнейшая работа с ресурсами происходит в обычном режиме.

Определение ресурсов-представителей

В дополнение к разделению ресурсов в ведомости ресурсов на основные и малообъёмные, также предусмотрена возможность выделить среди основных ресурсов так называемые ресурсы-представители.

Каждый ресурс-представитель выделяется в составе какой-либо группы однотипных ресурсов. После чего остаётся только ввести реальные текущие цены для ресурсов-представителей, получив по каждому из них коэффициент удорожания, равный ТЦ/БЦ. И тогда текущая цена остальных ресурсов в составе соответствующей группы автоматически рассчитывается умножением базисной цены на коэффициент удорожания по ресурсу-представителю.

Ясно, что возможность отслеживать реальные текущие цены только по немногочисленным ресурсам-представителям ещё больше снижает трудоёмкость работы специалиста-сметчика при определении сметной стоимости ресурсным методом. В связи с этим возникает необходимость решения двух задач: распределение основных ресурсов по  группам однотипных ресурсов, а также выделение в составе каждой группы подходящего ресурса-представителя.

В качестве источника данных (образца) при группировке ресурсов можно использовать любой структурированный файл-ценник. Например, это может быть стандартный Федеральный сборник сметных цен на материалы.

В окне с параметрами локальной сметы на закладке Ранжирование предусмотрена опция для того, чтобы подгружать из внешнего файла данные о группировке ресурсов, а выбор соответствующего файла осуществляется при помощи кнопки Обзор.

Кнопка Подгруппы позволяет включить (отключить) распределение основных ресурсов по  группам в ведомости ресурсов:

В составе сформированных групп по алгоритму ресурсно-ранжирного метода автоматически определяется материал-представитель. Следует отметить, что алгоритм определения материала-представителя работает только при одинаковом измерителе у всех материалов в группе. В ином случае определение материала-представителя в группе не происходит.

Материалы-представители в группах выделяются синим цветом.

Методикой ресурсного ранжирования предусмотрено определение материала-представителя с учётом его удельного веса в группе, а также с учётом отклонения его цены от средневзвешенной цены материалов в группе. Для управления этим алгоритмом используется специальный коэффициент корреляции, значение которого указывается в окне с параметрами локальной сметы на закладке Ранжирование.

Если коэффициент корреляции равен 0, то у материала анализируется только его удельный вес в группе. То есть, представителем будет выбран материал с наибольшей общей стоимостью.

Если коэффициент корреляции равен 1, то у материала в равной степени анализируются как его удельный вес в группе, так и отклонение его цены от средневзвешенной цены материалов в группе. Представителем будет выбран материал по совокупности этих двух факторов.

Чем больше заданное значение коэффициента корреляции, тем в большей степени при выборе материала-представителя в группе учитывается отклонение цены материала от средневзвешенной цены материалов в группе, а роль удельного веса (общей стоимости) пропорционально снижается.

Рекомендуется указывать значение коэффициента корреляции, равное 2.

Для каждого материала, входящего в какую-либо группу, в ведомости ресурсов в последней графе выводится его удельный вес в этой группе, а также величина отклонения его цены от средневзвешенной цены материалов в группе. А для всей группы в целом выводится информация об общем объёме материалов в группе, общей стоимости, а также средневзвешенная цена за единицу измерения.

Расчёт стоимости основных ресурсов на основании стоимости ресурса-представителя

После того как в группах определены материалы-представители, остаётся только ввести для них стоимость в текущих ценах на единицу. При этом текущая цена остальных материалов в каждой группе автоматически рассчитывается умножением их базисной цены на коэффициент удорожания, полученный для материала-представителя.

В целях удобства работы при вводе текущих цен для материалов-представителей предусмотрена возможность их фильтрации, чтобы на это время в ведомости ресурсов отображались только материалы-представители.

Расчёт стоимости малообъёмных ресурсов

По мере того, как для основных ресурсов в ведомости ресурсов заполняется значение текущей цены, происходит автоматическое вычисление общего средневзвешенного коэффициента удорожания. Полученный коэффициент удорожания можно применить для того, чтобы автоматически рассчитать текущие цены по малообъёмным ресурсам. Для этого необходимо сначала выделить произвольную группу малообъёмных ресурсов (в том числе, можно выделить сразу все такие ресурсы при помощи команды контекстного меню Выделить все в группе), а затем выполнить команду контекстного меню Применить средневзвешенный К удор.

Следует иметь в виду, что если к данному моменту в ведомости ресурсов была заполнена текущая цена ещё не для всех основных ресурсов, то к наименованию вышеуказанной команды контекстного меню в скобках добавляется примечание Неполный расчет.